Geant4-what is where :

which geant4-config

/Users/edaerdogan/geant4-install/bin/geant4-config

Compton icin ben ne ypaiyorum:

- Geometri olustur beamline icin

world

↓

brems_target

↓

scint1

↓

graphite_target

↓

scint2

↓

DWC

↓

scint3

Hepsi ilk aşamada G4Box olacak.

: world (air)

brems target (tungsten)

scintillator 1 (plastic)

graphite target (carbon): bunun yerine phantom kullanacagiz.

scintillator 2 (plastic)

DWC (gas)

scintillator 3 (plastic)

vis.mac bir Geant4 macro dosyasıdır.
Simülasyon fiziğini değiştirmez. Sadece görselleştirmeyi kontrol eder.

Hangi surecler var:

  eBrem → elektron tungsten içinde bremsstrahlung yapabilir

  compt → gamma phantom içinde Compton yapabilir

  phot → photoelectric var

  conv → pair conversion var

  eIoni → iyonizasyon var

  msc → multiple scattering var

# CSVlerin ciktisi: 1. Primary beam doğrulaması

BremsTarget girişleri:

- e- : 1000

Bu doğru.
Çünkü /run/beamOn 1000 yaptın ve her eventte 1 primary electron var.

# 2. Bremsstrahlung üretimi

Target sonrası photon üretimi beklenir.

volume_entries dağılımı:

| Volume | gamma entries |
| --- | --- |
| Phantom | 7024 |
| Collimator | 25965 |
| Scint1 | 18013 |
| DWC1 | 16211 |
| DWC2 | 8054 |
| Scint2 | 3344 |

Bu tamamen mantıklı.

Sebep:

- tungsten shower başlatıyor

- photon multiplicity çok artıyor

- downstream detectorlerde flux azalıyor

Özellikle şu azalma çok önemli ve doğru:

Collimator 25965
↓
Scint1     18013
↓
DWC1       16211
↓
DWC2        8054
↓
Scint2      3344

Bu beklenen acceptance kaybıdır.

# 3. Charged secondary üretimi

Tungsten içinde pair production sonucu:

- e+

- secondary e-

görülmesi beklenir.

Veri:

BremsTarget e+ entries : 1107
BremsTarget e- entries : 1681

Bu normal.
Shower geliştiğini gösterir.

# 4. Phantom davranışı

Phantom girişleri:

gamma : 7024
e-    : 681
e+    : 157

Bu çok iyi.

Sebep:

- brems sonrası photon dominant

- az miktarda charged particle geliyor

Tam olarak beklenen durum.

# 5. Energy deposition

volume_edep toplamları:

### BremsTarget

e- : 47269 MeV
e+ : 24505 MeV
gamma : 1493 MeV

Bu doğru.

Tungsten içinde:

- ionization

- brems

- pair production

olduğu için charged particles büyük enerji bırakır.

### Scint1

e- : 1451 MeV
e+ : 556 MeV

Bu da doğru.

Scintillator charged particle detector olduğu için:

- e-

- e+

enerji bırakır.

# 6. Collimator davranışı

Collimator giriş sayısı çok yüksek:

25965 gamma

Bu da doğru.

Sebep:

- shower çok geniş açılı photon üretir

- collimator hole küçük olduğu için çoğu kesilir

Downstream azalma bunun kanıtı.

# 7. DWC davranışı

DWC girişleri:

DWC1 gamma : 16211
DWC2 gamma : 8054

Bu da mantıklı.

Aradaki azalma:

- acceptance

- scattering

- energy loss

nedenleriyle olur.

# 8. Son detector

Scint2 gamma : 3344

Başlangıç 25965 idi.

Yani:

~13% transmission

Bu beamline için gayet makul.

# 9. Kritik fizik kontrolleri

Hepsi geçiliyor:

✔ Primary particle sayısı doğru
✔ Brems photon üretimi var
✔ Pair production var
✔ Phantom photon dominant
✔ Downstream flux azalıyor
✔ Scintillator energy deposition var

# 10. Bu simülasyon çalışıyor mu?

Evet.

Şu fizik süreçleri aktif:

- bremsstrahlung

- pair production

- compton scattering

- ionization

- photon transport

Ve geometri ile uyumlu sonuç üretiyor.

### detector_spectrum.csv

Her detector volume girişinde:

- particle

- energy

- position

Buradan energy spectrum at each detector çıkar.

### photon_spectrum.csv

Sadece gamma için detector giriş enerjileri.
Buradan photon energy spectrum çıkar.

### phantom_dose_distribution.csv

Phantom içindeki her edep step’i:

- x, y, z

- edep

Buradan dose map / dose distribution çıkar.

### angular_distribution.csv

Gamma girişleri için:

- theta

- phi

- energy

- volume

Buradan angular distribution çıkar.

5 csv sonucu:

## 1. Primary beam doğrulaması

Brems target girişleri:

- electron entries ≈ 1000

Bu doğrudur çünkü:

- /run/beamOn 1000

- her eventte 1 primary electron

Simülasyon beam üretimi doğru çalışıyor.

## 2. Bremsstrahlung shower gelişimi

Target sonrası photon sayısı:

- Phantom gamma ≈ 7024

- Collimator gamma ≈ 25965

- Scint1 gamma ≈ 18013

- DWC1 gamma ≈ 16211

- DWC2 gamma ≈ 8054

- Scint2 gamma ≈ 3344

Bu tipik electromagnetic shower davranışı.

Tek electron → binlerce photon üretmesi normaldir.

## 3. Pair production gözlemi

Target içinde:

- e⁺ entries ≈ 1107

- secondary e⁻ entries ≈ 1681

Bu şu süreçlerin çalıştığını gösterir:

- bremsstrahlung

- pair production

- electromagnetic cascade

Bu iyi bir işarettir.

## 4. Beamline transmission

Photon akısı detector boyunca azalıyor:

| detector | photon |
| --- | --- |
| Collimator | 25965 |
| Scint1 | 18013 |
| DWC1 | 16211 |
| DWC2 | 8054 |
| Scint2 | 3344 |

Transmission:

Scint2/Collimator≈0.13Scint2 / Collimator ≈ 0.13Scint2/Collimator≈0.13

Bu beamline için tamamen makul.

Sebep:

- collimator aperture

- scattering

- absorption

## 5. Photon energy spectrum

Photon spectrum:

- çok sayıda düşük enerji photon

- az sayıda yüksek enerji photon

Bu şu teorik dağılıma uyar:

dN/dE∝1/EdN/dE \propto 1/EdN/dE∝1/E

Bu bremsstrahlung için beklenen davranıştır.

## 6. Phantom dose

Phantom dose:

Toplam energy deposition:

Ephantom≈11614 MeVE_{phantom} ≈ 11614 \, MeVEphantom​≈11614MeV

Primary beam energy:

500 MeV×1000=500000 MeV500 \, MeV × 1000 = 500000 \, MeV500MeV×1000=500000MeV

Energy fraction:

11614/500000≈2.3%11614 / 500000 ≈ 2.3\%11614/500000≈2.3%

Bu mantıklı çünkü:

- tungsten target shower başlatıyor

- collimator büyük kısmı kesiyor

- phantom ince

## 7. Angular distribution

Photon angular distribution:

En yüksek yoğunluk:

θ<2°θ < 2°θ<2°

Bu doğru çünkü brems photonları:

- forward peaked

- beam direction yakınında yayılır.

## 8. Detector energy deposition

Scintillator:

- charged particles enerji bırakıyor

- photon çoğu zaman geçiyor

Bu da beklenen detector davranışı.

# Genel fizik değerlendirmesi

Simülasyon şu fizik testlerini geçiyor:

| Test | Sonuç |
| --- | --- |
| Beam generation | ✔ |
| Bremsstrahlung production | ✔ |
| Pair production | ✔ |
| Photon spectrum | ✔ |
| Forward emission | ✔ |
| Beamline attenuation | ✔ |
| Detector response | ✔ |

# Fiziksel yorum

Bu setup:

- 500 MeV electron beam

- 2.5 X₀ tungsten target

- downstream detectors

için beklenen elektromanyetik shower davranışını üretmektedir.

Bu nedenle:

simülasyon fiziksel olarak tutarlı ve doğru çalışıyor.

# Ama kritik bir validation daha var

Senin target argümanın:

2–3 X0 tungsten optimal

Bunu doğrulamak için şu test yapılmalı:

Target thickness değiştir:

- 1 mm

- 8.75 mm

- 15 mm

Sonra şu değeri karşılaştır:

Scint1 photon count

Beklenen:

| thickness | photon yield |
| --- | --- |
| 1 mm | düşük |
| 8.75 mm | maksimum |
| 15 mm | tekrar düşüş |

Bu test gerçek fizik doğrulamasıdır.

# Sonuç

Simülasyon şu anda:

- geometri doğru

- physics processes aktif

- particle transport doğru

- detector response mantıklı

- shower gelişimi fiziksel

yani:

simülasyon güvenilir şekilde çalışıyor.